# MQTT 消息协议 v3.2

氢能源船无人自动控制系统通信协议

基于 MQTT 5.0 / JSON 的可扩展传感器架构

版本：v3.2   日期：2026-06-12

## 目录

- 1. 协议概述

  - 1.1 术语定义

  - 1.2 数据类型

  - 1.3 MQTT 连接参数

  - 1.4 Topic 命名规范

  - 1.5 通用消息信封

- 2. Topic 总表

  - 2.1 GCS → Vehicle（指令下发）

  - 2.2 Vehicle → GCS（状态上报）

  - 2.3 传感器数据（Sensor）

- 3. GCS → Vehicle 消息详情

  - 3.1 Heartbeat

  - 3.2 Control（控制指令）

  - 3.3 Config Get

  - 3.4 Config Set

  - 3.5 Mission Upload

  - 3.6 Mission Download Request

- 4. Vehicle → GCS 消息详情

  - 4.1 Online Status

  - 4.2 Navigation Status

  - 4.3 Battery Status

  - 4.4 System Status

  - 4.5 Config Get Response

  - 4.6 Config Set Response

  - 4.7 Mission Upload ACK（任务上传确认）

  - 4.8 Mission Download（任务下载）

- 5. 传感器数据消息详情

  - 5.1 GNSS 定位定向（BT-641G）

  - 5.2 激光雷达（Velodyne VLP-16）

  - 5.3 毫米波雷达（ARS408-21SC3）

  - 5.4 超声波雷达（A22）

- 6. 传感器扩展机制

  - 6.1 添加新传感器的步骤

  - 6.2 传感器注册与发现（可选）

- 7. QoS 策略与安全

  - 7.1 QoS 分配策略

  - 7.2 安全建议

- 8. 与原 Xlink 协议对比

  - 8.1 Message ID 映射表

- 9. 附录

  - 9.1 传感器硬件清单

  - 9.2 订阅示例（GCS 端）

  - 9.3 版本历史

## 1. 协议概述

本协议基于 MQTT 5.0 标准，采用 JSON 格式作为消息载体，用于氢能源无人船（Vehicle）与地面站（GCS）之间的指令控制、状态上报、传感器数据发布、任务管理等场景。传感器数据同时供 GCS 监控和船内算法模组消费。

与原 Xlink 二进制协议相比，MQTT + JSON 方案具有以下优势：

- 可读性强：JSON 明文便于调试和日志记录

- 可扩展性：新增传感器只需添加 Topic 和字段，无需修改现有协议

- QoS 保证：内置三级服务质量保障

- TLS 加密：原生支持传输加密

### 1.1 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| GCS | 地面控制站（Ground Control Station） |
| Vehicle | 无人船/载具 |
| Broker | MQTT 消息代理服务器（EMQX / Mosquitto） |
| Vehicle ID | 载具唯一标识（字符串，如 "usv001"） |
| Sensor ID | 传感器唯一标识（如 "lidar_01"、"mmwave_03"、"ultrasonic_05"） |
| QoS | 服务质量等级（0=最多一次，1=至少一次，2=恰好一次） |

### 1.2 数据类型

协议采用 JSON 格式传输，字段类型映射如下：

| JSON类型 | C类型 | Python | Bytes | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| number(int) | int8/uint8 | int | 1 | 单字节整数 |
| number(int) | int16/uint16 | int | 2 | 双字节整数 |
| number(int) | int32/uint32 | int | 4 | 四字节整数 |
| number(float) | float | float | 4 | 单精度浮点 |
| number(float) | double | float | 8 | 双精度浮点 |
| string | char[] | str | 变长 | 字符串 |
| boolean | bool | bool | 1 | 布尔 |
| array | — | list | 变长 | 数组 |
| object | struct | dict | 变长 | 嵌套对象 |

### 1.3 MQTT 连接参数

| 参数 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| 协议版本 | MQTT 5.0 |
| Broker | 按实际部署（如 tcp://0.0.0.0:1883） |
| Keep Alive | 30秒 |
| Client ID | gcs_{id} / vehicle_{id} / sensor_{id} |
| 认证 | 用户名+密码 或 TLS 客户端证书（如果需要） |
| Will Topic | v1/{vehicle_id}/status/online，Payload 为完整信封：{"ts":…,"seq":…,"src":…,"data":{"online":false}} |
| Will QoS | 1，Retain: true |

### 1.4 Topic 命名规范

Topic 结构采用分层设计：

v1/{vehicle_id}/{category}/{sub_category}

- v1 — 协议版本号，便于升级

- {vehicle_id} — 载具ID，如 usv001

- {category} — 消息类别：cmd / status / sensor / mission / config

- {sub_category} — 具体子类别

通配符示例：

- v1/usv001/# — 订阅某船所有消息

- v1/+/sensor/# — 订阅所有船的所有传感器数据

- v1/+/sensor/mmwave/+ — 订阅所有船的所有毫米波雷达

- v1/+/sensor/ultrasonic/+ — 订阅所有船的所有超声波雷达

### 1.5 通用消息信封

所有 JSON 消息采用统一信封：

{
  "ts": 1711872000.123,       // Unix epoch (秒，浮点数)，发布时刻时间戳
  "seq": 12345,               // 序列号 (uint32, 循环递增)
  "src": "usv001",            // 发送方标识
  "data": { ... }             // 业务数据
}

时间戳约定（v3.2）： ts 字段统一置于信封层，由发布方在发送瞬间打戳，每条消息均携带。 因此 data 内不再重复 ts 字段——后文 §3 / §4 / §5 各消息字段表仅描述 data 内的业务字段，时间戳一律以信封层 ts 为准。

例外（采样时间）： 若某传感器的"采样时刻"与"发布时刻"存在不可忽略的差异，且下游需要做时间对齐/多传感器融合，可在该传感器的 data 内额外携带一个语义独立的采样时间戳字段 sample_ts（float64，秒），切勿复用信封层的 ts 名称。

## 2. Topic 总表

### 2.1 GCS → Vehicle（指令下发）

| Topic | 说明 | QoS |
| --- | --- | --- |
| v1/{vid}/cmd/heartbeat | GCS 心跳 | 0 |
| v1/{vid}/cmd/control | 控制指令（航向/推力/指点等） | 1 |
| v1/{vid}/config/get | 请求读取参数 | 1 |
| v1/{vid}/config/set | 设置参数（PID等） | 1 |
| v1/{vid}/mission/upload | 任务上传 | 2 |
| v1/{vid}/mission/download_req | 请求下载任务 | 1 |

### 2.2 Vehicle → GCS（状态上报）

| Topic | 说明 | QoS |
| --- | --- | --- |
| v1/{vid}/status/online | 在线状态（Will + Retain） | 1 |
| v1/{vid}/status/nav | 导航状态（位置/姿态/速度） | 0 |
| v1/{vid}/status/battery | 电池状态 | 0 |
| v1/{vid}/status/system | 系统状态（故障码/任务进度） | 1 |
| v1/{vid}/config/get_resp | 参数读取响应 | 1 |
| v1/{vid}/config/set_resp | 参数设置响应 | 1 |
| v1/{vid}/mission/download | 任务下载数据 | 2 |
| v1/{vid}/mission/upload_ack | 任务上传确认 | 2 |

### 2.3 传感器数据（Sensor）

传感器 Topic 统一结构，新增传感器只需添加新 sensor_type：

v1/{vehicle_id}/sensor/{sensor_type}/{sensor_id}

| Topic | 说明 | QoS |
| --- | --- | --- |
| v1/{vid}/sensor/gnss/{sid} | BT-641G 定位定向数据 | 0 |
| v1/{vid}/sensor/lidar/{sid} | VLP-16 激光雷达点云数据 | 0 |
| v1/{vid}/sensor/mmwave/{sid} | ARS408 毫米波雷达目标数据 | 0 |
| v1/{vid}/sensor/ultrasonic/{sid} | A22 超声波雷达距离数据 | 0 |

当前默认传感器配置：

- 定位定向 BT-641G × 1：gnss_01

- 激光雷达 VLP-16 × 1：lidar_01

- 毫米波雷达 ARS408 × 6：mmwave_01 ~ mmwave_06

- 超声波雷达 A22 × 6：ultrasonic_01 ~ ultrasonic_06

## 3. GCS → Vehicle 消息详情

### 3.1 Heartbeat

Topic: v1/{vehicle_id}/cmd/heartbeat   QoS: 0   周期: 1s

data 为空对象 {}，心跳时间戳取信封层 ts。

### 3.2 Control（控制指令）

Topic: v1/{vehicle_id}/cmd/control   QoS: 1   周期: 100ms

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mode | uint8 | — | 0:锁定 1:摇杆 2:舵量+推力 3:航向+推力 4:舵量+航速 5:指点 6:开始任务 7:继续任务 |
| desired_heading | float32 | rad | 期望航向（偏航角） |
| desired_speed | float32 | m/s | 期望航速 |
| desired_lat | float64 | rad | 期望纬度 |
| desired_lon | float64 | rad | 期望经度 |
| rudder | int16 | — | 舵量: -1000~1000 |
| thrust | int16 | — | 推力: -1000~1000 |
| reserved | int | — | 预留字段（可选，缺省为 0；船端 handle_commands 会读取并存入 COMMANDS.reserved） |

### 3.3 Config Get

Topic: v1/{vehicle_id}/config/get   QoS: 1

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| keys | string[] | — | 请求的参数名数组，空表示全部 |

⚠️ 当前实现说明： Python 主工程忽略 keys——收到 config/get 后一律通过 config/get_resp 返回全部控制器参数（heading_pid / speed_pid / position_pid）。keys 字段为协议预留，按需过滤尚未实现。data 可直接发空对象 {}。

### 3.4 Config Set

Topic: v1/{vehicle_id}/config/set   QoS: 1

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| heading_pid | object | — | {"p": float, "i": float, "d": float} |
| speed_pid | object | — | {"p": float, "i": float, "d": float} |
| position_pid | object | — | {"p": float, "i": float, "d": float} |

### 3.5 Mission Upload

Topic: v1/{vehicle_id}/mission/upload   QoS: 2

任务上传采用分片传输：上位机把**完整路点文件（一段 UTF-8 JSON 文本）**按字节切成若干片，逐片发布到本 Topic；船端按 chunk_index 顺序拼接，收齐后整体解析并落盘为 AppData/Mission.json。

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mission_id | string | — | 任务唯一ID（整次上传过程中必须保持不变） |
| chunk_index | uint16 | — | 切片编号（从 0 开始，必须连续递增：0,1,2,…） |
| chunk_total | uint16 | — | 切片总数（整次上传过程中必须保持不变） |
| payload | string / object | — | 本片承载的路点文件内容。详见下方"切片规则" |

#### 切片字节数说明（重点）

船端不规定固定的切片字节数，切多大由上位机自行决定。船端的处理逻辑只有"按顺序拼接、收齐再解析"，具体为（见 Protocols/GcsHandler.py 的 _append_mission_chunk / _encode_mission_chunk / _commit_mission_file）：

- chunk_index == 0 的片到达时，清空缓冲区并记录本次的 mission_id 与 chunk_total。

- 之后每片要求 mission_id、chunk_total 与首片一致，且 chunk_index 严格等于"上一片编号 + 1"；否则该片返回失败（success=false），需重传。

- 把每片 payload 转成字节后原样追加到缓冲区（payload 为 string → 按 UTF-8 编码；为 object → json.dumps 后再编码；为空 → 追加空串）。

- 收到最后一片（chunk_index == chunk_total - 1）后，把整个缓冲区当作一段完整 UTF-8 文本 json.loads 解析，校验通过后逐字节原样写入 AppData/Mission.json（Mission.json 始终是纯路点文件 count / tolerance / points，不掺杂 mission_id 等传输层字段）。mission_id 仅是本次传输会话的流水号，传完即弃，船端既不落盘也不留存。

由此得出上位机切片时必须遵守的约束：

- 多片场景（chunk_total > 1）：payload 必须是"完整路点文件 JSON 文本"的字符串切片。即：先把整份路点文件序列化成一个 JSON 字符串，再把这个字符串按字节切成 N 段，每段作为一片的 payload（string）下发。船端是把各片字节直接首尾相连，所以不能把每片单独做成一个 JSON 对象——那样拼起来不是合法 JSON。

- 单片场景（chunk_total == 1）： 可以直接把整份路点文件作为一个 object 放进 payload（船端会对它整体 json.dumps 后解析），也可以按字符串方式给。

- 切分边界建议落在字符边界上（路点文件内容为纯 ASCII：数字、{}、[]、,、" 等，字节边界即字符边界，不会切坏多字节字符）。

- 推荐每片大小：路点文件本身很小，常见情况一片即可（chunk_total = 1）。若路点极多需要分片，单片 payload 建议控制在 64 KB 以内（远低于 MQTT 单包上限即可，无硬性下限）。

#### 路点文件（Mission.json）完整内容

payload 拼接还原后的完整 JSON 即"路点文件"，结构如下（字段名、语义、单位均取自 Planning/Mission.py 的 Mission.read 与 Controller._handle_mission）：

{
  "count": 1,
  "tolerance": 5.0,
  "points": [
    { "latitude": 0.5340694, "longitude": 1.9914204, "tolerance": 5.0 },
    { "latitude": 0.5340712, "longitude": 1.9914250, "tolerance": 3.0 },
    { "latitude": 0.5340740, "longitude": 1.9914301 }
  ]
}

顶层字段：

| 字段名 | 类型 | 单位 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| count | int | — | 是 | 路点序列的重复/往返方式，语义见下表。注意：不是路点个数 |
| tolerance | float | m | 是 | 默认到点容差（路点未单独给 tolerance 时取此值） |
| points | array | — | 是 | 路点数组，按航行先后顺序排列；可为空数组 |

count 取值语义（见 Mission.read）：

| count 取值 | 行为 | 实际航行的路点序列 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 往返一次 | points 正序 + points 逆序（去程到终点后原路返回起点） |
| n > 0 | 重复 n 圈 | points 正序重复 n 遍（首尾不自动连成闭环） |

points 数组元素字段：

| 字段名 | 类型 | 单位 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| latitude | float64 | rad | 是 | 路点纬度（弧度制，船端用 math.degrees 转为度参与制导计算） |
| longitude | float64 | rad | 是 | 路点经度（弧度制） |
| tolerance | float | m | 否 | 该点到点容差（米）；缺省时取顶层 tolerance。船端判定 当前位置到该点距离 < tolerance 即视为到达并切换下一路点 |

校验规则（船端 _validate_mission，不满足则该次上传判失败）：

- 还原后必须是一个 JSON 对象（{}）；

- 必须同时包含 count、tolerance、points 三个字段；

- points 必须是数组（list）。

单位提醒： latitude / longitude 用弧度，tolerance 用米。这与导航上报 §4.2 中 lat/lon 同为弧度一致；上位机若以度存储经纬度，下发前需自行转成弧度。

### 3.6 Mission Download Request

Topic: v1/{vehicle_id}/mission/download_req   QoS: 1

上位机发布此消息请求下载船端当前已落盘的路点文件（AppData/Mission.json）。船端订阅列表（GcsMqttTransport._on_connect）已包含 mission/download_req，收到后读取路点文件并按 §4.8 分片回传到 mission/download。

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mission_id | string | — | 本次下载传输会话的流水号（由上位机生成，船端原样打到下行各片，用于把回传分片与本次请求对应） |

说明： 船端只保存一份当前任务（AppData/Mission.json，每次上传覆盖；无多任务目录）。mission_id 不是任务检索键，而是本次传输会话的流水号：上位机在 download_req 中生成并下发，船端把它原样打到 §4.8 下行各片上（与 §3.5 上传同一套分片机制，仅方向相反），上位机据此把收到的分片与本次请求对应。该流水号传完即弃，船端不据它检索、不落盘、不留存。若船端尚无路点文件或文件非法，则不发布任何 mission/download（上位机应自行超时处理）。

## 4. Vehicle → GCS 消息详情

### 4.1 Online Status

Topic: v1/{vehicle_id}/status/online   QoS: 1   Retain: true

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| online | boolean | — | true:在线, false:离线 |

### 4.2 Navigation Status

Topic: v1/{vehicle_id}/status/nav   QoS: 0   周期: 100ms

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mode | uint8 | — | 控制模式，同 3.2 |
| lat | float64 | rad | GPS纬度（来自BT-641G） |
| lon | float64 | rad | GPS经度（来自BT-641G） |
| alt | float32 | m | GPS高度 |
| speed_fwd | float32 | m/s | 前向速度 |
| speed_right | float32 | m/s | 右向速度 |
| speed_down | float32 | m/s | 地向速度 |
| roll | float32 | rad | 横滚角 |
| pitch | float32 | rad | 俯仰角 |
| yaw | float32 | rad | 偏航角 |
| gps_quality | uint8 | — | 0:定位不可用 1:单点定位 2:RTK浮点解 3:RTK固定解 |
| depth | float32 | m | 水深 |
| rudder | int16 | — | 舵量: -1000~1000 |
| thrust | int16 | — | 推力: -1000~1000 |
| wp_index | uint16 | — | 当前期望路点编号 |

### 4.3 Battery Status

Topic: v1/{vehicle_id}/status/battery   QoS: 0   周期: 1s

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| voltage | float32 | V | 电池电压 |
| current | float32 | A | 电池电流 |
| rsoc | uint8 | % | 剩余容量百分比 |

### 4.4 System Status

Topic: v1/{vehicle_id}/status/system   QoS: 1   周期: 1s

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| faults | object | — | battery_fault / exec_fault / comm_lost / mission_complete: boolean |
| wp_index | uint16 | — | 当前任务路点编号 |

### 4.5 Config Get Response

Topic: v1/{vehicle_id}/config/get_resp   QoS: 1

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| heading_pid | object | — | {"p": float, "i": float, "d": float} |
| speed_pid | object | — | {"p": float, "i": float, "d": float} |
| position_pid | object | — | {"p": float, "i": float, "d": float} |

### 4.6 Config Set Response

Topic: v1/{vehicle_id}/config/set_resp   QoS: 1

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| success | boolean | — | true:成功, false:失败 |
| message | string | — | 失败时的错误描述 |

### 4.7 Mission Upload ACK（任务上传确认）

Topic: v1/{vehicle_id}/mission/upload_ack   QoS: 2

船端每收到一片 mission/upload 就回一条 ACK（逐片确认），上位机据此判断该片是否成功、是否需要重传。字段取自 GcsHandler._build_upload_response：

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mission_id | string | — | 对应上传片的任务ID（原样回显） |
| chunk_index | uint16 | — | 被确认的切片编号（原样回显） |
| chunk_total | uint16 | — | 切片总数（原样回显） |
| success | boolean | — | true:该片已正确接收并拼接；false:该片被拒绝（编号不连续、mission_id/chunk_total 变化、或最后一片解析/校验失败） |
| message | string | — | success=false 时的错误原因；成功时为空串 |

当且仅当最后一片（chunk_index == chunk_total - 1）返回 success=true 时，整份路点文件才算上传成功并已写入 AppData/Mission.json。中途任一片 success=false，上位机应从该片（或从 chunk_index=0）重新上传。

### 4.8 Mission Download（任务下载）

Topic: v1/{vehicle_id}/mission/download   QoS: 2

船端收到 §3.6 的 mission/download_req 后，读取 AppData/Mission.json，采用与 §3.5 相同的分片与字段约定（方向相反：船端→上位机）逐片发布到本 Topic。各片字段如下（取自 GcsHandler.build_mission_download_chunks）：

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mission_id | string | — | 原样回显 §3.6 download_req 中本次下载会话的流水号 |
| chunk_index | uint16 | — | 切片编号（从 0 开始，连续递增：0,1,2,…） |
| chunk_total | uint16 | — | 切片总数 |
| payload | string | — | 本片承载的路点文件 UTF-8 文本切片 |

#### 船端切片规则

- 读取 AppData/Mission.json 全文（一段 UTF-8 JSON 文本），并按 §3.5 的 _validate_mission 规则校验；下行各片的 mission_id 原样取自 §3.6 请求中的会话流水号；

- 路点文件内容为纯 ASCII，按字符切分即按字节切分，单片大小上限 64 KB，保证每片均为合法 UTF-8；路点文件通常很小，多数情况一片即可（chunk_total = 1）；

- 上位机按 chunk_index 顺序把各片 payload 首尾相连，收齐后整体 json.loads，还原内容即 §3.5 描述的纯路点文件（count / tolerance / points）；

- 若船端无路点文件或文件非法，则不发布任何 mission/download。

## 5. 传感器数据消息详情

实现范围说明： 本章的传感器 Topic（sensor/gnss、sensor/lidar、sensor/mmwave、sensor/ultrasonic）不由控制主程序 Gcs.py 发布——主控回路只发布 §4 的 status/*、config/*_resp、mission/upload_ack。本章为传感器/融合发布方的数据约定，部分字段（如可选的 sample_ts）属协议预留，具体由各传感器发布脚本实现，使用前请以对应发布端代码为准。

### 5.1 GNSS 定位定向（BT-641G）

Topic: v1/{vehicle_id}/sensor/gnss/gnss_01   QoS: 0   周期: 100ms

接口: TTL→USB   协议: NMEA-0183

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sample_ts | float64 | s | 采样时刻时间戳（可选，用于多传感器时间对齐；缺省时以信封 ts 为准） |
| lat | float64 | rad | 纬度 |
| lon | float64 | rad | 经度 |
| alt | float32 | m | 高度 |
| heading | float32 | rad | 航向角 |
| speed | float32 | m/s | 对地速度 |
| course | float32 | rad | 航迹向角 |
| quality | uint8 | — | 0:无效 1:单点 2:RTK浮点解 3:RTK固定解 |
| satellites | uint8 | — | 可见卫星数 |
| hdop | float32 | — | 水平精度因子 |
| roll | float32 | rad | 横滚角（INS） |
| pitch | float32 | rad | 俯仰角（INS） |

### 5.2 激光雷达（Velodyne VLP-16）

Topic: v1/{vehicle_id}/sensor/lidar/lidar_01   QoS: 0   周期: 100ms

接口: 千兆网口   16线机械式雷达

格式说明： 为降低传输带宽占用，点云数据先整理为 (count, 3) 形状的 points 数组，转成连续二进制字节流后经 LZ4 block 裸块压缩，再通过 Base64 编码为 ASCII 字符串，最终放入协议通用 JSON 信封传输。

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sample_ts | float64 | s | 采样时刻时间戳（可选，用于多传感器时间对齐；缺省时以信封 ts 为准） |
| count | uint32 | — | 点云点数量（用于解压后数据校验） |
| compressed_b64 | string | — | LZ4 block 压缩后的点云 ASCII 数据（经 Base64 编码） |

LZ4 压缩前/解压后点云数据格式：

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| points | array | — | (count, 3) 形状的点云列表数组 |

points 数组元素字段：

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | float32 | m | 点在雷达坐标系下的X轴坐标 |
| y | float32 | m | 点在雷达坐标系下的Y轴坐标 |
| z | float32 | m | 点在雷达坐标系下的Z轴坐标 |

性能优化提示： UDP 数据解析 points 数组元素字段后，可用 np.frombuffer 构建 array，提升解析效率。

### 5.3 毫米波雷达（ARS408-21SC3）

Topic: v1/{vehicle_id}/sensor/mmwave/{sensor_id}   QoS: 0   周期: 66ms

接口: CAN 2.0B   数量: 6个   sensor_id: mmwave_01 ~ mmwave_06

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sample_ts | float64 | s | 采样时刻时间戳（可选，用于多传感器时间对齐；缺省时以信封 ts 为准） |
| frame_id | uint32 | — | 帧编号 |
| num_targets | uint8 | — | 检测到的目标数量 |
| targets | array | — | 目标列表数组 |

targets 数组元素字段：

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uint16 | — | 目标跟踪ID |
| range | float32 | m | 目标距离 (0.2~250m) |
| velocity | float32 | m/s | 径向速度 |
| azimuth | float32 | rad | 方位角 |
| rcs | float32 | dBsm | 雷达截面积 |
| prob_exist | float32 | — | 存在概率 (0~1) |
| class | uint8 | — | 0:未分类 1:小车 2:卡车 3:行人 4:自行车 5:其他 |

### 5.4 超声波雷达（A22）

Topic: v1/{vehicle_id}/sensor/ultrasonic/{sensor_id}   QoS: 0   周期: 100ms

接口: TTL→USB   数量: 6个   sensor_id: ultrasonic_01 ~ ultrasonic_06

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sample_ts | float64 | s | 采样时刻时间戳（可选，用于多传感器时间对齐；缺省时以信封 ts 为准） |
| range | float32 | m | 测量距离 |
| valid | boolean | — | 测量是否有效（超出量程为false） |
| temperature | float32 | °C | 传感器温度（可选，用于声速补偿） |

JSON 示例：

{
  "ts": 1711872000.123, "seq": 900, "src": "ultrasonic_03",
  "data": { "range": 1.85, "valid": true, "temperature": 25.3 }
}

## 6. 传感器扩展机制

本协议采用开放式 Topic 命名规范，新增传感器无需修改现有协议。

### 6.1 添加新传感器的步骤

- 定义 sensor_type（小写英文+下划线，如 doppler_dvl、wind_sensor）

- 分配 sensor_id（如 dvl_01）

- Topic 自动生成为 v1/{vehicle_id}/sensor/{sensor_type}/{sensor_id}

- 定义 data 字段结构并记录在文档中

- 订阅方通过通配符即可接收

### 6.2 传感器注册与发现（可选）

Topic: v1/{vehicle_id}/sensor/_registry/{sensor_id}   QoS: 1   Retain: true

| 字段名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor_id | string | — | 传感器唯一ID |
| sensor_type | string | — | 类型（lidar/mmwave/ultrasonic/gnss...） |
| model | string | — | 型号（如 "VLP-16"、"ARS408-21SC3"） |
| interface | string | — | 接口类型（CAN/UDP/TTL） |
| position | object | — | 安装位置 {x, y, z, yaw} |
| data_topic | string | — | 数据发布的完整 Topic |
| rate_hz | float32 | Hz | 发布频率 |

GCS 订阅 v1/+/sensor/_registry/# 即可自动发现所有船上传感器。

## 7. QoS 策略与安全

### 7.1 QoS 分配策略

| QoS | 适用场景 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| QoS 0 | 导航状态、电池、传感器数据 | 高频低延迟，允许丢包 |
| QoS 1 | 控制指令、参数读写、系统状态 | 确保至少到达一次 |
| QoS 2 | 任务上传/下载 | 确保恰好一次，避免重复 |

### 7.2 安全建议

- 使用 TLS 1.2+ 加密传输（mqtts://）

- Broker 启用认证，配置 ACL 规则

- 每个 Vehicle 只能发布自己的 Topic，GCS 可订阅所有

## 8. 与原 Xlink 协议对比

| 特性 | Xlink v2.0 | MQTT v3.2 (本协议) |
| --- | --- | --- |
| 传输层 | 串口/自定义帧 | MQTT 5.0 (TCP) |
| 数据格式 | 二进制 little-endian | JSON |
| 校验方式 | CRC-16/CCITT + Secret Key | MQTT + TLS |
| 可靠性 | 应用层手动确认重发 | MQTT QoS 0/1/2 |
| 传感器扩展 | 需修改协议重新编译 | 添加 Topic + JSON 字段 |
| 调试难度 | 需专用解析工具 | MQTT客户端直接查看 |

### 8.1 Message ID 映射表

| Xlink 消息 | Msg ID | MQTT Topic |
| --- | --- | --- |
| Heartbeat | 0 | v1/{vid}/cmd/heartbeat |
| Commands | 1 | v1/{vid}/cmd/control |
| Get Request | 2 | v1/{vid}/config/get |
| Set Request | 3 | v1/{vid}/config/set |
| Data Upload | 4 | v1/{vid}/mission/upload |
| Data Downloaded | 5 | v1/{vid}/mission/download_req |
| Status | 16 | v1/{vid}/status/nav + /battery + /system |
| Get Response | 17 | v1/{vid}/config/get_resp |
| Set Response | 18 | v1/{vid}/config/set_resp |
| — (新增) | — | v1/{vid}/sensor/gnss/{sid} |
| — (新增) | — | v1/{vid}/sensor/lidar/{sid} |
| — (新增) | — | v1/{vid}/sensor/mmwave/{sid} |
| — (新增) | — | v1/{vid}/sensor/ultrasonic/{sid} |

## 9. 附录

### 9.1 传感器硬件清单

| 传感器 | 型号 | 数量 | 接口 | sensor_id |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位定向 | BT-641G | 1 | TTL→USB | gnss_01 |
| 激光雷达 | VLP-16 | 1 | 千兆网口 | lidar_01 |
| 毫米波雷达 | ARS408-21SC3 | 6 | CAN 2.0B | mmwave_01~06 |
| 超声波雷达 | A22 | 6 | TTL→USB | ultrasonic_01~06 |

### 9.2 订阅示例（GCS 端）

# 订阅某船所有消息
mosquitto_sub -h broker -t 'v1/usv001/#'

# 仅订阅所有船的毫米波雷达数据
mosquitto_sub -h broker -t 'v1/+/sensor/mmwave/+'

# 订阅所有超声波雷达
mosquitto_sub -h broker -t 'v1/+/sensor/ultrasonic/+'

# 订阅所有传感器注册信息
mosquitto_sub -h broker -t 'v1/+/sensor/_registry/#'

### 9.3 版本历史

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 (Xlink) | — | 原始二进制协议 |
| v2.0 (Xlink) | — | 扩展任务上下载 |
| v3.0 (MQTT) | 2026-03-31 | MQTT+JSON架构，新增 BT-641G/VLP-16/ARS408×6/A22×6 传感器支持及扩展框架 |
| v3.1 (MQTT) | 2026-04-06 | 修改激光雷达协议（LZ4压缩+Base64编码点云传输方案） |
| v3.2 (MQTT) | 2026-06-12 | 明确 ts 仅置于信封层；移除各消息 data 内冗余的 ts 字段；传感器采样时间改用语义独立的可选字段 sample_ts；补全 §3.5 任务分片切片规则与路点文件（Mission.json）完整字段、单位、count 语义；细化 §4.7 上传逐片 ACK、新增 §4.8 任务下载；实现 §3.6 / §4.8 任务下载（船端订阅 mission/download_req，读取 AppData/Mission.json 分片回传 mission/download） |

—— 文档结束 ——